邀请招标文件

项目名称：景德镇市国信•嘉苑小区（方家山安置小区）电梯采购项目

项目编号：JXXT2021918号

招标人名称：甘肃第四建设集团有限责任公司（章）

代理机构名称：江西鑫田招标咨询有限公司

2021年06月

目录

第一章投标邀请	4

第二章招标需求要览	6

第一节商务需求书	6

第二节★技术需求书	8

第三节投标人须知专用表	22

第四节投标文件否决性条款摘要	24

第三章投标人须知	25

一、说明	25

三、招标文件	26

四、投标文件的编制	27

五、投标文件的递交	31

六、开标与评标	31

七、授予合同	33

第四章合同条款	34

第五章投标文件格式	41

第六章评标方法和评标标准	58

第一章  投标邀请

景德镇市国信•嘉苑小区（方家山安置小区）电梯采购项目的被邀请投标人应在江西鑫田招标咨询有限公司获取招标文件，并于2021年  月  日  点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXXT2021918号

项目名称：景德镇市国信•嘉苑小区（方家山安置小区）电梯采购项目

预算金额：¥556.80万元

最高限价：¥556.80万元

采购需求：

| 序号 | 电梯类型 | 层/站/门 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 12/12/12 | 1000 | 1.5 | 9 |
| 2 | 乘客电梯 | 14/14/14 | 1000 | 1.5 | 6 |
| 3 | 乘客电梯 | 14/14/14 | 1000 | 1.5 | 6 |
| 4 | 乘客电梯 | 5/5/5 | 1000 | 1 | 1 |
| 5 | 乘客电梯 | 4/4/4 | 1000 | 1 | 2 |

本项目（□是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 投标人应当具备下列基本资格材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.

- 本项目特殊资格条件

投标人为制造商需具有特种设备制造许可证和国家技术监督部门颁发的特种设备（电梯）安装、改造、维修A级资质；投标人若为代理商则必须提供所投电梯制造商针对本项目的授权书（销售、安装、维保）。

三、获取招标文件

时间：2021年  月  日至2021年  月  日，每天上午09：00至11：30，下午14：30至17：00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西鑫田招标咨询有限公司

方式：携带营业执照复印件、法定代表人授权书原件及投标邀请函原件至代理机构现场购买

售价：¥300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年  月   日  时00分（北京时间）

地点：国资大厦六楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不可在本项目招标中同时投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：甘肃第四建设集团有限责任公司

联系电话：13870299929

2、采购代理机构信息

名称：江西鑫田招标咨询有限公司

地址：景德镇市昌江区7天酒店（中国陶瓷城店）3楼

联系电话：0798-8510808

3、项目联系方式

项目联系人：李进

电　话：13870299929

第二章  招标需求要览

第一节  商务需求书

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 1、本项目预算价为人民币5568000元。投标人的报价不得超过此限价，否则将作无效投标处理。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 交付期限 | 收到排产订金30个工作日内需完成交货；安装周期：5天；调试期10天。 |
| 交货包装 | 1、投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。 2、投标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。 3、投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得拆封，以上参数如有不符中标人须无条件免费更换或直接退货，并赔偿由此造成的采购方全部损失。 |
| 安装调试及货物验收 | 1、交钥匙工程，检验和测试在产品使用地进行，本项目实施过程中一切安全责任事故由中标人负责。 2、如果任何被检验或测试的产品不能满足规格的要求，采购人或使用单位可以拒绝接受该产品，中标供应商应更换被拒绝的产品，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。 3、产品抵达现场后，采购人或使用单位对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行检验，确认合格后开始安装、调试，产品安装调试完毕后，在使用一周后由采购人(或其授权代表)对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式贰份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主），验收报告一式叁份，投标人、采购单位、招标代理机构各持一份。验收时如发现货物的质量，性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担。 4、如果产品在合同条款规定的保修期内，根据采购人、使用单位或相关国家质量监督检验部门的检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或产品被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人或使用单位有权向中标供应商提出索赔并要求退货或换货。 5.投标人须为验收提供必需的设备。工具及其他便利条件； 6.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足，更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失； 7.对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。 |
| 付款方式 | 甲乙双方合同中约定 |
| 售后服务 及质保期 | - 质量保证期：本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起1年；如果产品发生故障，中标供应商负责免费修复直至满足产品性能及服务的要求，或者免费更换整体或部分有缺陷的组件和材料； - 免费保修期期满后，中标供应商应继续为采购人提供专业维修服务，相关事宜双方另行商定。 - 提供24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在4小时之内到达现场并在12小时内予以解决，若在12小时内仍未能有效解决，提供备用设施更换，并配足配全备品备件。 |
| 交货及安装地点 | 招标人指定地点 |
| 其他 | 1)投标人必须提供有良好信誉及售后服务的商品，必须符合国家技术标准要求和环保要求。 2)投标人提供的货物必须具有制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处。 3)投标人的所有物品凡涉及知识产权（含专利权、著作权、商标权等无形资产的所有权）应是合法的，甲方无责任和义务承担由此引起的一切后果。 4）投标人所投产品如属于国家强制性认证的，供货时需提供强制性相关认证证书及合格证等，非强制性认证的，提供产品合格证等资料； |
| 培训 | 1、中标供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 2、中标供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体要求，在用户所在地对采购人或使用单位提供免费培训，包括中标供应商提供的设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容，最终应使其能独立进行常规操作。 3、以上培训内容的培训费用由中标供应商承担。 |
| 特别说明 | 本招标文件中若出现前后不一致，以要求较严的为准。 |
| 本表为最低商务需求，投标人必须完全响应 |  |

第二节  ★技术需求书

一、采购清单

| 序号 | 电梯类型 | 层/站/门 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 12/12/12 | 1000 | 1.5 | 9 |
| 2 | 乘客电梯 | 14/14/14 | 1000 | 1.5 | 6 |
| 3 | 乘客电梯 | 14/14/14 | 1000 | 1.5 | 6 |
| 4 | 乘客电梯 | 5/5/5 | 1000 | 1 | 1 |
| 5 | 乘客电梯 | 4/4/4 | 1000 | 1 | 2 |

二、产品基本参数要求

（一）“层/站/门12/12/12”

1、土建

| 载 重： 1000 kg 速度： 1.5 m/s 数量： 9 台 梯号： 001-009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层/站/门： 12 层 12 站 12 门 基 站： 1 层 对重位置：后置偏左 |  |  |  |  |  |
| 机房形式： □大机房 ■小机房 机房局部抬高(大机房时填写)： ■ 无 □ 有（_0_ mm） |  |  |  |  |  |
| 井道墙结构：■钢筋混凝土或砖墙+圈梁 □钢结构 圈/钢梁 2.5 米/档 |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： 2000 mm（宽）× 1950 mm(深) 门垛尺寸（有要求时填写）：左门垛右门垛 |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 尺寸：□ 外尺寸 ■净尺寸 1550 mm(宽)× 1350 mm(深） |  |  |  |  |  |
| 轿 厢： ■单通 □双通(贯通),服务楼层-1、1-11; |  |  |  |  |  |
| 梯 控 方式：■ 单台 □ 并联 □ 群控： 9 台，梯号： 001-009 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（净空）： 4500 mm 底坑深度： 1500 mm 提升高度： 35300 mm |  |  |  |  |  |
| 楼 层 号 | 层 高 | 楼 层 号 | 层 高 | 楼 层 号 | 层 高 |
| -1 | 5300 | 1~10 | 3000 | 11 | 4500 |
| 注：提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和 |  |  |  |  |  |

2、人机交互系统

操纵箱（显示： 6.4寸）

召唤盒：基站一体 （显示：4.3寸）

厅外召唤布置形式：单梯一体显示

3、轿厢装潢

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

前壁： 发纹不锈钢

轿厢扶手：按整体型号配置，位置：按整体型号配置

地坪：按整体型号配置

吊顶：按整体型号配置

4、门 系 统：

门    机：净开门尺寸：（宽）900mm×（高）2100mm

门 保 护：光幕

开门方式：中分（旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门）

5、门系统材质：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质：发纹不锈钢

小门套材质：发纹不锈钢

喷粉颜色：无

6、值班室对讲系统：

不共用对讲主机

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米

7、选配功能及其包装要求：

1.消防员服务功能

2.轿顶轮弹簧减震

3、国内滑木胶合板包装箱

（二）“层/站/门14/14/14(左梯)”

1、土建

| 载 重： 1000 kg 速度： 1.5 m/s 数量：6台梯号： 010 -015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层/站/门： 14 层 14 站 14 门 基 站： 1 层 对重位置：左置偏后 |  |  |  |  |  |
| 机房形式：□大机房■小机房机房局部抬高(大机房时填写)：■无□有（_0_ mm） |  |  |  |  |  |
| 井道墙结构：■钢筋混凝土或砖墙+圈梁 □钢结构 圈/钢梁 2.5 米/档 |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： 2200 mm（宽）× 2200 mm(深) 门垛尺寸（有要求时填写）：左门垛右门垛 |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 尺寸：□ 外尺寸■净尺寸 1350 mm(宽)× 1750 mm(深） |  |  |  |  |  |
| 轿 厢： ■单通 □双通(贯通),服务楼层-1、1-13; |  |  |  |  |  |
| 梯 控 方式：□ 单台■ 并联□ 群控： 1 台，梯号： 010 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（净空）： 4500 mm 底坑深度： 1500 mm 提升高度： 41300 mm |  |  |  |  |  |
| 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 |
| -1 | 5300 | 1~12 | 3000 | 13 | 4500 |
| 注：提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和！ |  |  |  |  |  |

2、人机交互系统：

操纵箱：显示： 6.4寸）

召唤盒：基站一体 （显示：4.3寸）

厅外召唤布置形式：并梯分体召唤

3、轿厢装潢

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

前壁：发纹不锈钢

轿厢扶手：按整体型号配置

地坪：按整体型号配置

吊顶：按整体型号配置

4、门 系 统：

门    机：净开门尺寸：（宽）900mm×（高）2100mm

门 保 护：光幕

开门方式：中分（旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门）

5、门系统材质：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质：发纹不锈钢

小门套材质：发纹不锈钢

喷粉颜色：无

6、值班室对讲系统：

不共用对讲主机

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米

7、选配功能及其包装要求：

1.消防员服务功能

2.轿顶轮弹簧减震

3、国内滑木胶合板包装箱

（三）“层/站/门14/14/14(右梯)”

1、土建

| 载 重： 1000 kg 速度： 1.5 m/s 数量：6台梯号： 016-021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层/站/门： 14 层 14 站 14门 基 站： 1 层 对重位置：后置偏左 |  |  |  |  |  |
| 机房形式：□大机房■小机房机房局部抬高(大机房时填写)：■无□有（_0_ mm） |  |  |  |  |  |
| 井道墙结构：■钢筋混凝土或砖墙+圈梁 □钢结构 圈/钢梁 2.5 米/档 |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： 2000 mm（宽）× 2200 mm(深) 门垛尺寸（有要求时填写）：左门垛右门垛 |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 尺寸：□ 外尺寸■净尺寸 1500 mm(宽)× 1600 mm(深） |  |  |  |  |  |
| 轿 厢： ■单通 □双通(贯通),服务楼层-1、1-13; |  |  |  |  |  |
| 梯 控 方式：□ 单台■ 并联□ 群控： 1 台，梯号： 016 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（净空）： 4500 mm 底坑深度： 1500 mm 提升高度： 41300 mm |  |  |  |  |  |
| 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 |
| -1 | 5300 | 1~12 | 3000 | 13 | 4500 |
| 注：提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和！ |  |  |  |  |  |

2、人机交互系统：

操纵箱：显示： 6.4寸）

召唤盒：基站一体 （显示：4.3寸）

厅外召唤布置形式：并梯分体召唤

3、轿厢装潢

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

前壁：发纹不锈钢

轿厢扶手：按整体型号配置

地坪：按整体型号配置

吊顶：按整体型号配置

4、门 系 统：

门    机：净开门尺寸：（宽）900mm×（高）2100mm

门 保 护：光幕

开门方式：中分（旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门）

5、门系统材质：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质：发纹不锈钢

小门套材质：发纹不锈钢

喷粉颜色：无

6、值班室对讲系统：

不共用对讲主机

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米

7、选配功能及其包装要求：

1.消防员服务功能

2.轿顶轮弹簧减震

3、国内滑木胶合板包装箱

（四）“层/站/门5/5/5”

1、土建

| 载 重： 1000 kg 速度： 1 m/s 数量： 1 台梯号： 022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层/站/门： 5 层 5 站 5 门 基 站： 1 层 对重位置：后置偏左 |  |  |  |  |  |
| 机房形式：□大机房■小机房机房局部抬高(大机房时填写)：■无□有（_0_ mm） |  |  |  |  |  |
| 井道墙结构：■钢筋混凝土或砖墙+圈梁 □钢结构 圈/钢梁 2.5 米/档 |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： 2100 mm（宽）× 2200 mm(深) 门垛尺寸（有要求时填写）：左门垛右门垛 |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 尺寸：□ 外尺寸■净尺寸 1600 mm(宽)× 1500 mm(深） |  |  |  |  |  |
| 轿 厢： ■单通 □双通(贯通),服务楼层-1、1-4; |  |  |  |  |  |
| 梯 控 方式：■ 单台□ 并联□ 群控： 1 台，梯号： 022 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（净空）： 4800 mm 底坑深度： 1500 mm 提升高度： 17000 mm |  |  |  |  |  |
| 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 |
| -1 | 5300 | 1 | 4500 | 2~3 | 3600 |
| 4 | 4800 |  |  |  |  |
| 注：提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和！ |  |  |  |  |  |

2、人机交互系统

操纵箱（显示： 6.4寸）

召唤盒：基站一体 （显示：4.3寸）

厅外召唤布置形式：单梯一体显示

3、轿厢装潢：

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

前壁：发纹不锈钢

轿厢扶手：按整体型号配置

地坪：按整体型号配置

吊顶：按整体型号配置

4、门 系 统：

门    机：净开门尺寸：（宽）  900  mm×（高）  2100  mm

门保护：光幕

开门方式：中分

（旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门）

门系统材质：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质：发纹不锈钢

小门套材质：发纹不锈钢

喷粉颜色：无

5、值班室对讲系统：

不共用对讲主机

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米

6、选配功能及其包装要求：

1.消防员服务功能

2、国内滑木胶合板包装箱

（五）“层/站/门4/4/4”

1、土建参数:

| 载 重： 1000 kg 速度： 1 m/s 数量： 2 台梯号： 023-024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层/站/门： 4 层 4 站 4 门 基 站： 1 层 对重位置：左置偏后 |  |  |  |  |  |
| 机房形式：□大机房■小机房机房局部抬高(大机房时填写)：■无□有（_0_ mm） |  |  |  |  |  |
| 井道墙结构：■钢筋混凝土或砖墙+圈梁 □钢结构 圈/钢梁 2.5 米/档 |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： 2050 mm（宽）× 2600 mm(深) 门垛尺寸（有要求时填写）：左门垛右门垛 |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 尺寸：□ 外尺寸■净尺寸 1200 mm(宽)× 2000 mm(深） |  |  |  |  |  |
| 轿 厢： ■单通 □双通(贯通),服务楼层1-4; |  |  |  |  |  |
| 梯 控 方式：■ 单台□ 并联□ 群控： 2 台，梯号： 023-024 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（净空）： 4800 mm 底坑深度： 1500 mm 提升高度： 11700 mm |  |  |  |  |  |
| 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 | 楼层号 | 层高 |
| 1 | 4500 | 2~3 | 3600 | 4 | 4800 |
| 注：提升高度=除顶层和底坑外所有层的层高之和！ |  |  |  |  |  |

2、人机交互系统

操纵箱（显示： 6.4寸）

召唤盒：基站一体 （显示：4.3寸）

厅外召唤布置形式：单梯一体显示

3、轿厢装潢：

(轿厢内零部件位置判断规则: 人在轿内面对轿门,以门中心线为基准,左手边为左侧,右手边为右侧)

前壁：发纹不锈钢

轿厢扶手：按整体型号配置

地坪：按整体型号配置

吊顶：按整体型号配置

4、门 系 统：

门    机：净开门尺寸：（宽）800mm×（高）  2100  mm

门保护：光幕

开门方式：中分

（旁开门时若有开门方向要求，请填在说明项中。人在轿内面对轿门，门向右开启为右开门，反之为左开门）

门系统材质：

轿门材质：发纹不锈钢

厅门材质：发纹不锈钢

小门套材质：发纹不锈钢

喷粉颜色：无

5、值班室对讲系统：

不共用对讲主机

* 注：控制柜到值班室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米

6、选配功能及其包装要求：

1.消防员服务功能

2、国内滑木胶合板包装箱

三、产品功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 乘客公共安全 |  |  |
| 1 | 光幕门保护 | 当两扇轿门的中间有东西阻挡，导致光幕或安全触板动作时，电梯就会开门。光幕保护在消防操作时不起作用。光幕防护等级≥IP65。 |
| 2 | 防捣乱功能 | 系统通过智能分析在一定时间范围内的登记次数来判断指令的有效性。 |
| 3 | 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 4 | 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时轿厢操作面板显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动。 |
| 5 | 按钮防粘连保护 | 当按钮由于机械原因粘连时，电梯会屏蔽该层按钮，不响应该按钮的指令，直至按钮恢复正确。 |
| 6 | 门区二次防夹功能 | 门机设定力矩检出功能，在卡阻至设定力矩时不再提升输出力矩。 |
| 7 | 轿内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 8 | 轿内警铃 | 在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 9 | 关门超时保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号时，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 10 | 开门超时保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。 |
| 11 | 双门扇重力强关 | 当厅门连接钢丝失效时，重力锤会使主、副门扇强制合拢。 |
| 12 | 终端越程保护 | 电梯的上下终端都装有终端减速开关和终端极限开关，以保证电梯不会超越行程。 |
| 13 | 消防功能 | 消防功能作用后，电梯返回消防层楼开门放人，并停止运行。 |
| 14 | 消防回馈 | 当电梯完成消防运行后，系统回馈一个完成信号，方便楼宇系统接入。 |
| 15 | 就近平层 | 当电梯出现意外故障时,电梯层楼记忆,在恢复运行后,无须进行端站层楼恢复,提高运行效率。 |
| 16 | 封芯防失速功能 | 当电梯停止运行后，电梯启运封芯电路,闭合线圈在切割永磁体的磁力线时产生电流过程中产生反向力矩,避免电梯由于制动失效时,电梯失速。 |
| 17 | 门区外门开禁止 | 为安全起见，在门区外，系统设定不能开门。 |
| 18 | 故障自诊断 | 当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯保障乘客的安全。 |
| 19 | 消防状态提醒显示 | 进入消防状态时，在轿内显示提示信息。 |
| 电梯基本功能 |  |  |
| 1 | 层楼显示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 2 | 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。 |
| 3 | 司机功能 | 通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理。 |
| 4 | 司机直驶 | 进入司机状态后，电梯不响应外召，直接驶向目的楼层。 |
| 5 | 司机友好提醒 | 当电梯处于司机运行状态时,外部召唤登记使对应指令灯进行闪烁,提醒司机人员了解召唤的登记的情况.(此功能和司机功能一起工作)。 |
| 6 | VIP独立服务 | 为VIP乘客提供的一项特殊功能，使得VIP乘客可以以最快速度到达目的楼层。 |
| 7 | 错误指令取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按2次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。 |
| 8 | 反向指令自动消除 | 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的指令全部消除。 |
| 9 | 本层厅外开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |
| 10 | 开门按钮开门 | 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关闭或尚未关闭的门重新打开。 |
| 11 | 基站锁梯 | 电梯进入锁梯状态，返回基站，停止使用。 |
| 12 | 盲文按钮 | 指令按钮带有盲文标识,方便盲人乘客操作。 |
| 13 | 轿内到站钟 | 在电梯减速平层过程中会鸣响装在轿顶的到站钟，以提醒轿内乘客和厅外候梯乘客电梯正在平层，马上到站。 |
| 14 | 自动返回基站 | 全自动运行时，如果设定自动返基站功能有效，当梯群中无指令和召唤时，电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站。 |
| 15 | 轿内照明、风扇自动控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。但在接到系统指令后，重新启动风扇和照明。 |
| 16 | 开、 关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 17 | 开、关门按钮灯 | 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。 |
| 18 | 厅、轿门分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |
| 19 | 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 20 | 起动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |
| 21 | 数字式大厅/轿内显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上实时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 22 | 轿内LED显示 | 利用LED断码显示器作为高档轿内显示。 |
| 系统安全 |  |  |
| 1 | 安全接触器触点检测保护 | 系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。 |
| 2 | 抱闸开关状态检测 | 对抱闸的打开关闭状态进行检测，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 3 | 抱闸接触器检测功能 | 对抱闸继电器信号进行全程监控，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 4 | 独立双制动器 | 驱动主机采用独立的双制动器。 |
| 5 | 运行时间限制器 | 当电梯运行过程中，如果连续运行了运行时间限制器规定的时间（最大 45 秒）发现平层开关没有动作，就停止轿厢一切运行。 |
| 6 | 超速保护 | 当速度超出控制范围的运行导致的安全问题而设置的保护。 |
| 7 | 低速保护 | 为防止电梯在控制范围外低速运行导致安全问题而设置的保护。 |
| 8 | 主机过热保护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，等温度正常后，电梯恢复正常运行。 |
| 9 | 安全回路故障保护 | 系统收到安全回路故障信号就紧急停车，并在有故障时防止电梯运行。 |
| 10 | 主控CPU WDT保护 | 主控板上设有 WDT 保护，当检测到 CPU 故障或程序有故障时，WDT 回路强行切断主控制器输出点，并使 CPU 复位。 |
| 11 | 电网滤波监测功能 | 在一段时间内，如果电网电压出现连续波动，系统将自动报警。 |
| 12 | 速度反馈检测功能 | 系统一旦检测到实际速度与给定速度不符，将自动断开安全回路并发出警报。 |
| 13 | 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |
| 14 | 恢复运行 | 当电源中断而恢复后，电梯处于平层区域以外，系统将自动低速运行至平层位置。进入平层后，门自动打开恢复正常运行。 |
| 保养安全功能 |  |  |
| 1 | 五方通话 | 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、底坑的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系（用户提供机房到监控室的电缆）。 |
| 2 | 层高自学习 | 电梯层楼高度进行自动的学习。 |
| 3 | 绝对位置自定位 | 每次断电恢复后,重新进行最大力矩点的绝对位置定位,确保电梯运行高效力矩状态 |
| 4 | 机房安全配电盒 | 对电梯上电、断电进行控制并实现断电上锁功能，使维保人员有效控制电梯。对过载和短路进行保护。 |
| 5 | 底坑检修梯 | 在底坑里方便维修人员进出的攀登梯。 |
| 6 | 故障历史记录/查询 | 可记录 20 条最近的故障，包括发生时间、楼层、代码。 |
| 7 | 轿顶检修功能 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |
| 8 | 机房检修 | 机房内进行检修运行操作 |
| 9 | 平层微调 | 当电梯平层略有差异时可以通过人工进行干预。 |
| 10 | 测试运行 | 这是为测试或考核新梯而设计的功能。将一体机某个参数设置为测试运行时，电梯就会自动运行。自动运行的总次数和每次运行的间隔时间都可通过参数设置。 |
| 11 | 全井道双控照明 | 整个井道壁上安装等距的设备，并在井道、控制柜处进行开关控制。 |

（以上为最低技术需求，投标人必须完全响应）

第三节  投标人须知专用表

说明：本表“项号”指投标人须知专用表的条款序号，而“条款号”指招标文件的“第三章、投标人须知”的条款序号。

| 项号 | 条 款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 景德镇市国信•嘉苑小区（方家山安置小区）电梯采购项目 |
| 2 | 1.2 | 项目编号 | JXXT2021918号 |
| 3 | 2.2 | 采购预算 | ¥556.80万元 |
| 4 | 3.1 | 招标人 | 招标人名称：甘肃第四建设集团有限责任公司 联系人：李进 联系电话：13870299929 |
| 5 | 4.1 | 采购代理机构 | 采购代理名称：江西鑫田招标咨询有限公司 详细地址：景德镇市昌江区7天酒店（中国陶瓷城店）3楼 联系人：陈先生 联系电话：0798-8200068 |
| 6 | 5.1 | 投标人资格条件 | （一）法人或者其他组织（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）扫描件并加盖投标人公章）,自然人的身份证明； （二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2019年度或2020年度的财务报表扫描件并加盖投标人公章或其基本开户银行出具的资信证明，部分其他组织和自然人，没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明。）； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书并加盖投标人公章） （四）投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录声明书并加盖投标人公章）； （六）信用查询，查询网站“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)(查询时间：资格审查阶段) （七）投标人为制造商需具有特种设备制造许可证和国家技术监督部门颁发的特种设备（电梯）安装、改造、维修A级资质；投标人若为代理商则必须提供所投电梯制造商针对本项目的授权书（销售、安装、维保）。 （八）本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 10.2 | 招标文件的澄清和修改 | 招标文件的更改公告将在http://www.jxxtzb.com.cn及国控集团官网发布。 |
| 8 | 15.1 | 报价方式和货币 | 报价方式：报价内容包含招标文件规定的货物；标准附件；备品备件；专用工具；安装、调试、检验；培训；技术服务；运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。 投标货币：人民币 |
| 9 | 18.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥：20000元） 签到同时以现金形式递交（保证金以信封密封并加盖投标单位公章） |
| 10 | 19.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间后60日。 |
| 11 | 21.1 | 投标文件的密封 | 纸质投标文件用信封密封，并注明投标人名称及所投项目编号。 |
| 12 | 22.2 | 投标文件的递交 | 投标人应在不迟于投标截止时间。 |
| 13 | 22.1 | 递交投标文件的地点和截止时间 | 递交投标文件截止时间：2021年 月 日 :00时（北京时间） 递交投标文件地点：国资大厦六楼 （纸质投标文件一份正本三份副本） |
| 14 | 22.5 | 接收投标文件时间 | 开标前30分钟开始接收文件。 |
| 15 | 25.1 | 开标地点 | 国资大厦六楼 |
| 16 | 23.2 | 开标时间 | 2021年 月 日 :00时（北京时间） |
| 17 | 26 | 评标 | 详见招标文件第六章“评标方法和评标标准” |
| 18 | 29.1 | 中标通知书 | 评标结束后，中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构发出中标通知书并在http://www.jxxtzb.com.cn及国控集团官网公告。 |
| 19 | 31.1 | 签订合同 | 中标人应在收到《中标通知书》后30日内，与招标人签订合同，为保证产品的产品质量，签订采购合同前必须提供所投产品制造商授权书。否则招标人有权取消中标投标人的中标资格。 |
| 20 | 32 | 履约担保 （本项目 不适用） | 担保额度：中标金额的5%，全部采用银行转账形式 履约担保提交时间：收到中标通知书20日内且在签订合同前提交履约担保。 |
| 21 | 33 | 中标服务费 | 代理服务费人民币肆万元整（¥：40000元）向中标人收取。 |
| 特别说明 |  | 1、本表是对“投标人须知”的补充或具体说明，如有矛盾应以本专用表为准。 2、招标文件的最终解释权在招标人，若招标文件中有不一致的内容，投标人应在开标以前通过澄清的方式获得招标人的解释，否则以招标人解释意见为准。 3、除非特别说明，本招标文件中"国内"均不包括香港、澳门和台湾地区。 |  |

第四节  投标文件否决性条款摘要

1.投标文件有下列情形之一的，不予受理：

（1）在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

（2）未予以密封和在密封封口处未加盖投标人公章或无有效签字的；

2.投标文件有下列情形之一的，按无效投标处理：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（2）投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）联合体投标未附联合体各方共同投标协议及未注明主办人和各方拟承担的工作和责任的；联合体成员再以自己名义单独投标，及组成或参加其他联合体在同一项目中投标的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6）投标报价有严重缺漏项目的；

（7）投标文件只对同一货物包中的部分内容投标，或把同一货物包中的内容拆开的投标；

（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。

3.投标文件有下列情形之一的，按废标处理：

（1）投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

（2）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（4）评委会认定的其他串通投标情形。

（5）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

（6）投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标；

（7）投标文件超出招标文件一般条款允许偏离的最大范围或最高项数的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。

第三章  投标人须知

一、说明

1.项目概况

1.1项目名称及项目编号见“投标人须知专用表”。

1.2项目编号见“投标人须知专用表”。

2.资金来源

2.1招标人已获得一笔资金。招标人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.2采购预算金额详见“投标人须知专用表”。

3.招标人

3.1招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称招标人、买方。

3.2本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真详见 “投标人须知专用表”。

4.采购代理机构

4.1采购代理机构（或称招标代理机构）是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

本次招标的采购代理机构名称、地址、联系人、电话、传真见“投标人须知专用表”。

5.合格的投标人

5.1投标人的资格条件详见“投标人须知专用表”。

5.2法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不可在本项目招标中同时投标。

5.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

5.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.合格的货物和相关服务

6.1本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

6.2货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

6.3进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

6.4投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

8.本项目采购公告及结果公示发布网址

8.1：http://www.jxxtzb.com.cn及国控集团官网

三、招标文件

9.招标文件的组成

9.1要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  招标需求要览

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评标方法和评标标准

9.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

10.招标文件的澄清和修改

10.1招标人或采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改，无论出于何种原因，招标人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清和修改。

10.2招标文件的澄清和修改将以网上更改公告形式通知所有报名的投标人，并对其具有约束力。

10.3招标人或采购代理机构应在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，发布经招标人确认的澄清和修改文件。

10.4如果不满足10.3的要求，为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的澄清和修改部分进行研究，采购代理机构和招标人将按规定推迟投标截止期。

11.招标文件的答疑

11.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和招标人。采购代理机构对其在投标截止期三（3）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以网上答疑公告形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。

11.2投标人在规定时间内未对招标文件提出澄清要求，采购代理机构将视其为同意。

四、投标文件的编制

12.投标语言和计量单位

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

12.2投标文件中所有使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标文件的组成

13.1投标人应完整的按招标文件提供的投标文件格式制作投标文件，以便评审委员会评审。投标文件应包括但不限于以下内容：

格式1. 投标书

格式2. 开标一览表

格式3. 分项报价表

格式4. 技术规格投标/偏离表

格式5. 商务条款投标/偏离表

格式6. 公司总体情况一览表

格式7. 供货方案

格式8. 近三年完成的类似项目

格式9. 法定代表人证明书

格式10. 法定代表人授权委托书

格式11. 资格声明

格式12.资格证明文件

格式13. 中标服务费承诺书

格式14. 无重大违法记录声明书

格式15. 承诺函

格式16. 退投标保证金说明函

格式17. 招标文件中所提到的相关资料证明

14.投标文件格式

14.1投标人应按采购文件规定的格式制作投标文件的。未按规定格式制作的，可能导致其投标被拒绝。

14.2投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

15.报价方式和货币

15.1投标人报价方式和货币要求详见“投标人须知专用表”。

15.2国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

15.3在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

16.投标人资格证明文件

16.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任；联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则作无效标处理。

16.2投标人提交的资格证明文件应使采购代理机构和招标人满意。

16.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

1) 如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权；

2) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

3) 投标人应满足“投标人须知专用表”规定的资格标准；

4）招标文件中要求的其它资格证明文件。

17.货物或服务符合性证明文件

17.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

17.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。如投标文件中的相关内容与产品说明书和/或样本不符，要提供合理的说明，若说明不合理或未提供说明，将以产品说明书和/或样本为准。

2) 货物从招标人验收后开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

17.3投标人在阐述上述第17.2（1）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。

18.投标保证金

18.1投标人应按“投标人须知专用表”规定的时间、金额等要求提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

18.2投标保证金是为了保护采购代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第17.7条的规定，不予退还投标人的投标保证金。

18.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

1）支票、汇票、本票；

2）汇款（采用现金、汇款方式，款项必须交达采购代理机构财务办公室或汇达“投标人须知专用表”指定的开户银行帐号）。

3）无论采用哪种形式，投标保证金必须在本须知第18.1条规定的时间前提交。

18.4凡没有根据本须知第18.1条和18.3条的规定随附有效的投标保证金的投标人，将被视为非实质性投标招标文件，其投标将被拒绝。

18.5未中标投标人的投标保证金，将尽速并不晚于中标通知书发出之日起5个工作日原额不计息退还投标人。

18.6中标投标人的投标保证金，在按本须知第32条规定签订合同后5个工作日内予以原额不计息退还。

18.7下列任何情况发生时，投标人的投标保证金将不予退还：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

3）中标投标人无正当理由且在规定期限内未能根据本项须知第32条规定签订合同；

4）中标投标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定交纳中标服务费。

19.投标有效期

19.1投标应在本须知第23.2条规定的开标日后60日内保持有效，投标有效期不足的投标文件将被视为非实质性投标招标文件，将导致其投标被拒绝。

19.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人或采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人或采购代理机构的这种要求，并不会影响其投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修改其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标文件和投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还规定将在延长了的有效期内继续有效。

20.投标文件的签署及规定

20.1投标文件应加盖投标单位的法人章。

五、投标文件的递交

21.投标文件的密封和标记

21.1 投标文件信封应当密封，并注明投标人名称及所投项目编号。

22.递交投标文件的地点和截止时间

22.1投标截止时间和地点：详见“投标人须知专用表”。

22.2招标人或采购代理机构可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件依法决定延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

22.5采购代理机构于开标前30分钟开始接收投标文件。

23.开标的地点和时间

23.1开标的地点见“投标人须知专用表”。

23.2开标的时间见“投标人须知专用表”。

24.投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

24.2从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第18.7条的规定不予退还。

六、开标与评标

25.开标

25.1采购代理机构在第23条规定的地点和时间组织公开开标。届时邀请招标人及监督部门代表出席开标会。投标人的法定代表人或经正式授权的代理人携带投标文件证书出席开标会。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封；采购代理机构当众宣读投标人名称、修改或撤回投标的通知、投标价格、交货期、投标保证金递交情况，以及招标人或采购代理机构认为合适的其他内容。

25.3在开标时没有读出的投标文件（包括按照本须知第 24.1条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有读出的投标文件将原封退回给投标人。

25.5开标时，投标文件如出现下列情况：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）投标文件的总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）投标文件的单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

如果投标人不接受按第25.2条规定对其错误进行更正，由此产生的后果由投标人承担。

25.6采购代理机构将做好开标记录，由投标人代表签字确认。

25.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，采购活动终止，招标人将依法重新组织采购活动。

26.评标

26.1详见招标文件第六章“评标方法和评标标准”。

27.与招标人和采购代理机构的接触

27.1除招标文件“第六章第3.2条”的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、招标人和评标委员会接触。

27.2投标人试图对采购代理机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

七、授予合同

28.接受和拒绝任何或所有投标的权利

28.1招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书

29.1评标结束后，中标投标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构发出中标通知书并在江西鑫田招标咨询有限公司官网公告。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30.授标时更改采购货物和服务数量的权力

30.1采购代理机构和招标人在授予合同时有权在“商务要求”规定的幅度内对“招标文件”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

30.2采购代理机构和招标人在授予合同时有权在投标报价的±10%幅度内对“招标文件”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

31.签订合同

31.1中标人应在收到《中标通知书》后30日内，与招标人签订合同, 为保证产品的产品质量，签订采购合同前必须提供所投产品制造商授权书。否则招标人有权取消中标人的中标资格。

31.2“招标文件”及其澄清修改文件、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.履约担保

32.1投标人与招标人签订合同后7个工作日内，向招标人提交金额为不超过合同总价款10%的履约担保。

32.2投标人提交的履约担保可以采取银行履约担保函或现金转账的形式。

32.3若中标人没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后15个工作日内由招标人无息退还中标投标人，履约保函在合同有效期满30天后自动失效。

33.中标服务费

33.1中标人应按前附表中规定的计费方式在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳中标服务费。

第四章  合同条款

一、定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

- “合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

- “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- “买方”是指购买货物的招标人。

- “卖方”是指根据合同规定提供货物和服务的中标投标人。

- “现场”是指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

- “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

二、技术

- 技术规范

- 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的技术规范偏离表相一致。

- 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

- 技术资料

合同项下技术资料(特殊规定除外)将以下列方式交付:

- 合同生效后60天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

- 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

- 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

- 计量单位

除技术规范中另有规定，采购活动中所涉及的计量单位均使用国家法定计量单位。

三、专利权

- 卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和相应费用。

四、包装与装运

- 包装要求

- 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

- 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 装运标志

除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

- 装运通知

- 在现场交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已准备妥当等待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及起运日期以书面形式通知买方。

- 如因卖方延误未能将上述内容以书面形式通知买方及其他失误，由此引起的一切损失应由卖方负担。

五、交货

- 交货方式

- 交货方式为现场交货，详见商务需求书。

- 卖方应在合同规定的交货期届满以前尽快以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛量、总体积（立方米）和备妥交付日期通知买方。同时卖方将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交付日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项寄给买方。

- 在现场交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

- 交货时间和地点详见商务需求书。

六、保险与质检

- 如果货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物。

- 质量保证

- 卖方应保证货物是全新，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

- 根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

- 卖方在收到通知后，应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 如果卖方在收到通知后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 质量保证期详见合同前附表

- 检验

- 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

- 货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

- 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第12条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

- 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

- 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

七、价款

- 付款方式

付款方式详见商务需求书

- 索赔

- 买方有权根据买方检验标准自行检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

- 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

- 卖方根据合同负责安装或安装督导，如因安装或督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由卖方负责，损失的数额，由买卖双方商定降低货物价格。

- 如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照13.2款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从付款中或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

- 税费

- 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

- 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

八、限制

- 延期交货

- 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

- 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

- 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

- 不可抗力

- 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。

- 如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、违约

- 违约赔偿

除合同规定的不可抗力以外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

- 违约终止合同

- 买方在卖方违约的情况下，如果：

- 卖方未能在合同规定的期限或在买方同意延长交付的期限内提供全部或部分货物时，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同；

- 卖方未能履行合同规定的其它义务，如卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

- 在买方根据上述20.1款下第一种情形的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付货物的同类货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十、救济

- 仲裁

- 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

- 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

- 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

- 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

- 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

- 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十一、转让和分包

- 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

- 中小企业按规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

十二、合同修改及其他

- 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

- 送达方式

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发出送达，而另一方应以书面形式确认并送达到对方明确的地址。

- 合同文件及资料的使用

- 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第29.1款中所列的任何文件和资料。

- 除合同本身以外，29.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

- 合同生效

  - 合同应在双方签字盖章后生效。

  - 本合同一式五份，以中文书写，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

  - 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

合同格式

景德镇市国信•嘉苑小区（方家山安置小区）电梯采购项目中所需（货物名称）经江西鑫田招标咨询有限公司以（招标编号）招标文件进行邀请招标。经评标委员会评定 （卖方）为中标投标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1-供货范围表及分项报价表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-履约保证金

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见货物需求一览表。

4.合同金额

本合同金额为元人民币，分项价格见分项报价表。

5.付款方式

本合同的付款方式详见合同第（七）条价款第一款。

6.交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见货物需求一览表。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买方：                                      卖方：

名称：（印章）                               名称：（印章）

全权代表（签字）：                           全权代表（签字）：

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

第五章  投标文件格式

格式1. 投标书

致：××××（招标人）

根据贵方“（项目名称）”[（项目编号）]的投标邀请或招标公告，我方正式授权下述签字人（姓名）代表投标人（投标人全称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定投标总价为（大写）元人民币。

（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改文件（如有），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可不被退还。

（5）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（6）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（7）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于贵方要求的日期内完成，并交付贵方验收、使用。

（8）与本投标有关的信息请寄：

投标人名称： （公章）

通讯地址：

电话：

传真：

法定代表人或授权代表（签章或签字）：

格式2. 开标一览表

| 序号 | 名称 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （人民币：元） | 大写 | 小写 |  |
| 2 | 交付期 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 说明： 1、其他说明事项， 2、……。 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签章或签字）

日期：年月日

格式3. 分项报价表

单位：人民币元

| 品目 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

格式4. 技术规格投标/偏离表

| 条款号 | 招标文件技术要求 | 投标人投标技术条款 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1.招标技术规格见第二章招标需求要览第二节“技术需求书”，投标人需逐条对应填写。

2.“差异说明”一栏中，如投标人提供的服务技术规格与招标文件“技术需求书”的技术规格有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的服务技术规格与招标文件“技术需求书”的服务技术规格一致则填写“无差异”或“完全投标”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

法定代表人或授权代理人（签章或签字）：

投标人盖章：

格式5. 商务条款投标/偏离表

| 条款号 | 招标文件商务要求 | 投标人投标商务条款 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1.招标商务要求见第二章招标需求要览第一节“商务需求书”，投标人需逐条对应填写。

2.“差异说明”一栏中，如投标人提供的服务与招标文件“商务需求书”有所差异，则在该栏中说明差异之处。如投标人提供的服务与招标文件“商务需求书”一致则填写“无差异”或“完全投标”。投标人必须严格按照此表格，逐条对照招标文件填写。

法定代表人或授权代理人（签章或签字）：

投标人盖章：

格式6. 公司总体情况一览表

主要内容应包括但不限于（格式自拟）：

1、公司简介；

2、组织构架；

3、人员情况；（包含拟派驻场人员名单、高级项目经理、拟派本项目负责人）

4、其他。

法定代表人或授权代理人（签章或签字）：

投标人盖章：

格式7. 供货方案

格式8. 近三年完成的类似项目

| 序号 | 项目名称 | 合同甲方 | 中标金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

法定代表人或授权代理人（签章或签字）：

投标人盖章：

格式9. 法定代表人证明书

同志（身份证号：），现任我单位职务，系我单位法定代表人，特此证明。

单位地址：

联系电话：

单位名称：（公章）

日    期：

附法定代表人身份证（扫描件）

法定代表人身份证扫描件

格式10. 法定代表人授权委托书

本授权委托书表明：（姓名）系（投标投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人名称）组织的（项目名称）项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认。代理人无转委托权。

附代理人情况

姓名：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

电    话：

单位名称：（公章）				法定代表人（签章或签字）：

年月日			年月日

附身份证原件扫描件

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

格式11. 资格声明

致：江西鑫田招标咨询有限公司

关于贵方（投标邀请函的时间）第（项目编号）号（项目名称）的招标公告，我方愿意参加投标，提供招标文件中规定的（货物/服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（1）法人或者其他组织（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）扫描件并加盖投标人公章）,自然人的身份证明；

（2）2019年/2020年度的财务报表扫描件并加盖投标人公章或其基本开户银行出具的资信证明，部分其他组织和自然人，没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书并加盖投标人公章）

（4）无重大违法记录声明书并加盖投标人公章

（5）招标文件要求的其它资格证明文件。

我方承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人的

名称：签字人：姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真：签字：

邮编：电话：

单位盖章：

格式12.资格证明文件

12-1：法人或者其他组织（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）扫描件并加盖投标人公章）,自然人的身份证明

12-2：2019年/2020年度的财务报表扫描件并加盖投标人公章或其基本开户银行出具的资信证明，部分其他组织和自然人，没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明

12-3：无重大违法记录声明书并加盖投标人公章（见格式14）

12-4：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见格式15）

12-5：投标人为制造商需具有特种设备制造许可证和国家技术监督部门颁发的特种设备（电梯）安装、改造、维修A级资质；投标人若为代理商则必须提供所投电梯制造商针对本项目的授权书（销售、安装、维保）。

格式13. 中标服务费承诺书

致：江西鑫田招标咨询有限公司

我司参加贵司第JXXT           号标项目投标，在此郑重承诺：

如我司中标，将按招标文件第三章投标人须知第33条“中标服务费”的规定，在领取《中标通知书》时向贵司交纳中标服务费。

法定代表人或授权代理人：

投标人盖章：

时      间：年月日

格式14. 无重大违法记录声明书

本公司郑重声明，我司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

申明日期：

格式15. 承诺函

江西鑫田招标咨询有限公司：

我方声明已充分了解（项目名称）（项目编号：）的服务要求，以及招标人在招标文件中提出的所有要求并且具有履行完成合同的必须设备和专业技术能力。我方愿意在此条件下接受竞争投标，如果中标，我方承诺在此条件下完成合同规定的权责。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日  期：

格式16. 退投标保证金说明函

投标人名称：（公章）

项目联系人：

电话(手机)：

开户银行：

帐户：

帐号：

(投标保证金缴纳凭证粘贴处)

格式17. 招标文件中所提到的相关资料证明

提供其他相关资料证明：

1、招标文件要求的其他相关资料和证明材料；

2、投标人认为必要的相关资料和证明材料。

第六章  评标方法和评标标准

1.评标委员会

1.1采购人将依法组建评标委员会，评标委员会共设置5人。

1.2采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评标。

1.3与供应商有利害关系的评审专家应当回避。

1.4评标委员会成员名单在招标结果确定之前应当保密。

2.评标方法

2.1评标方法：最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府有关政府采购的法规，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。评标委员会将只对实质性投标招标文件要求的投标文件进行评审和比较。评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合评审两部分。

3.评标程序

3.1符合性检查

3.1.1符合性检查的对象是供应商提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。

3.1.2评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标文件进行符合性检查。

3.1.3符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的供应商方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被拒绝。

3.1.4《符合性检查表》详见附表一。

附表一  符合性检查表

| 类别 | 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商是否具备招标文件规定的资格条件 | 是否符合要求 |
|  | 投标保证金是否按要求递交 | 是否符合要求 |
| 符合性检查 | 投标有效期是否满足招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  | 投标报价是否超过采购预算金额 | 是否符合要求 |

3.2投标文件的澄清

3.2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。。

3.2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

3.2.3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3中标供应商的确定

本项目采用“综合评估法”确定中标人。细则见下表，总分=技术评分+商务评分+报价评分，综合评分第一名作为本项目的中标人

| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分 （50分） | 1、所投产品技术参数和功能配置完全响应招标文件中的配置要求、电梯功能要求，完全满足的得12分，若有一项不满足则技术总分为0分。 评审依据：投标人出具的技术规格偏离表加盖投标人公章。 | 12分 |
|  | 2、所投产品制造商的曳引驱动乘客电梯生产资质速度≥10m/s的得5分；速度8m/s≤V＜10m/s的得3分；速度6m/s≤V＜8m/s的得1分。 评审依据：投标人提供产品制造商特种设备生产许可证或型式试验报告或特种设备制造许可证扫描件加盖制造商公章，开标现场原件核查，未提供或提供无效者不得分。 | 5分 |
|  | 3、所投乘客电梯的安全部件： 3.1所投乘客电梯：主机、门机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、 UCMP（轿厢意外移动保护装置）, 厅门系统、轿门锁、厅门锁的品牌与所投客梯整梯同品牌统一性进行综合评分，其中优为（十大件同品牌制造）得6分，良为（七至九大件以上同品牌制造）得3分，一般为（三至六大件以上同品牌制造）得1分。 评审依据：投标人提供所投电梯部件型式试验报告上制造商名称和所投电梯品牌一致同时提供制造商营业执照复印件加盖制造商公章得分，未提供或者提供无效者不得分。 3.2所投电梯型号所投梯型的平层保持精度小于5mm ,得1分； 评审依据：投标人提供投标人承诺函原件及型式试验报告扫描件加制造商盖公章。 3.3所投乘客电梯型号所投梯型的开关门时间小于4S,的1分； 评审依据：投标人提供投标人承诺函原件及型式试验报告扫描件加制造商盖公章。 3.4所投电梯门，门扇板材厚度≥1.5mm,门扇厚度≥35.5mm,门挂板板材厚度≥4mm,单块门扇具有2根加强筋，单块加强筋板材展开宽度>150mm全部满足得3分，部分满足得1分，其余不得分； 评审依据：投标文件中提供加盖制造商公章的型式试验报告复印件，未提供或提供不符者不得分。 | 11分 |
|  | 4、制造商实力 4.1、所投电梯制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS国家实验室证书的且实验室首次认证时间至今超10年及以上的，得7分，其余的不得分； 4.2、所投产品的制造商具有生产双轿厢电梯能力，得3分； 4.3、所投产品的制造商具有生产钢带电梯能力，得3分。 评审依据：投标人提供加盖制造商公章的型式试验报告（含合格证）扫描件或加盖制造商公章的国家级机构颁发的证明文件资料扫描件，未提供或或提供不全不得分。 4.4、所投产品制造商具备工程服务平台、电梯专用串行通讯协议转换软件、电梯制动器检测预警系统功能的每提供一项得3分，最高得9分； 评审依据：投标人提供相关证明文件复印件加盖制造商公章，原件核查，未提供或或提供不全不得分。 | 22分 |
| 商务评分 （20分） | 1、投标人完全响应招标文件中的商务条款事项的得7分，不得出现负偏离，否则以无效标处理。 评审依据：投标人提供的商务偏离表，加盖投标人公章。 | 7分 |
|  | 2、所投电梯制造商①具有能源管理体系认证证书；②具有安全生产标准化认证；③具有OHSAS 18001体系认证证书；④具有ISO9001体系认证证书；⑤具有ISO14001体系认证证书；⑥具有ISO45001管理体系认证。以上全部符合的得6分，符合4项的得3分，其余的不得分。 评审依据：须提供以上证书复印件加盖制造商公章，未提供者或提供无效者不得分。 | 6分 |
|  | 3.售后服务要求： 3.1、根据投标人提供的安装施工方案科学合理性、进度计划、施工质量安全措施计划、施工组织机构健全、施工工序安排妥当、人员配备齐全、安装施工措施针对性强、具有针对性的施工进度计划及工期保证措施，安装措施可行，制度健全等情况评分，优者得4-5分，良好得2-3分，不提供或一般得0-1分，总分5分。 评审依据：投标人提供安装施工方案。 3.2、投标人提供≥10名以上技术人员花名册、电梯操作证，技术人员缴纳的社保证明得2分,提供≥6名以上技术人员花名册、电梯操作证，技术人员缴纳的社保证明得1分,不提供不得分； 评审依据：投标人提供技术人员花名册及操作证、社保证明复印件加盖公章（花名册及操作证原件备查）； | 7分 |
| 报价部分（30分） | 投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。经评标委员会评定投标人投标报价可能低于成本或高于同期同类项目市场采购价，且在评标过程中经投标人澄清、补正不能合理说明理由的，评标委员会有权否决其投标。 1）本项目招标控制价为556.8万元，投标人报价不得超出控制价，否则按无效标处理。 2）所有有效投标报价的算数平均值作为评标基准价，投标报价为评标基准价时得价格分满分30分。 3）其余有效投标报价得分计算方法为：投标报价每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，不足1%按直线插入法计算，最终得分精确到小数点后两位。计算公式如下： 投标报价>基准价时，报价得分 =30-[（投标报价-评标基准价）/评标基准价]×100×0.5； 投标报价<基准价时，报价得分 =30-[（评标基准价-投标报价）/评标基准价]×100×0.3； 注：有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 | 30分 |